Разработка системы сбора данных и триггирования для координатно-трекового детектора ДЕКОР

Юрин К.О.*, Компаниец К.Г.

Магистрант

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия

E-mail: yurinkonstantin@mail.ru

Координатно-трековый детектор ДЕКОР [1], является крупномасштабной экспериментальной установкой, специально предназначенной для изучения космического излучения на поверхности Земли при больших зенитных углах. Такие исследования имеют определенные преимущества, т.к. позволяют изучать пространственно-энергетические характеристики групп генетически связанных частиц в широком интервале поперечных импульсов, проводя анализ их зависимости от множественности и зенитного угла.

Детектор включает в себя 64 базовых модуля, объединенных в восемь восьмислойных сборок-супермодулей. Каждый модуль представляет собой детектирующий слой, состоящий из 16 камер стримерных трубок, расположенных в вертикальной плоскости друг над другом, и системы внешних пластин для считывания двух координат (256X+256Y каналов с шагом 1.0 и 1.2 см соответственно). Рабочая площадь модуля составляет 2.73.1 м2. Супермодули расположены в галерее 2-го этажа здания установки НЕВОД вокруг ванны черенковского водного калориметра.

Для обеспечения эффективной регистрации потока вторичных космических лучей, необходима автоматизированная регистрирующая система, позволяющая отбирать, обрабатывать и передавать экспериментальные данные в режиме реального времени.

Существующая система сбора данных и триггирования координатно-трекового детектора ДЕКОР была создана в конце 90-х годов и в настоящее время морально и физически устарела.

Разработанная аппаратная и программная часть новой системы устраняет несовместимость с современными интерфейсами на аппаратном и программном уровне, а так же призвана увеличить надежность и скорость работы всей установки ДЕКОР в целом. Все печатные платы выполнены, в соответствии с требованиями к современным платам, в конструктиве  Евромеханика 6U. В работе приводится структурная схема новой системы, приведено сравнение старой системы с новой, позволившее выделить плюсы разработки.

Основным элементом разработанной системы является контроллер сбора данных и отбора событий, выполненный на базе ПЛИС компании ALTERA [2]. Обсуждаются конструктивные и функциональные особенности нового контроллера, результаты тестирования и настройки нескольких образцов. Разработанная система предназначена для использования в экспериментах на базе Научно-образовательного центра НЕВОД [3].

Литература

- Н.С.Барбашина, А.А.Езубченко, Р.П.Кокоулин, К.Г.Компаниец, А.А.Коновалов, А.А.Петрухин, Д.В.Чернов, В.В.Шутенко, Э.Е.Янсон. "Координатный детектор для исследования горизонтального потока космических лучей", журнал "Приборы и техника эксперимента", №6, 2000, с.20-24.

- Сайт кампании Altera// http://www.altera.com/

- Сайт НОЦ НЕВОД//http://www.nevod.mephi.ru/