Организация гидрологического мониторинга в пределах национального парка "Валдайский"

Гайдамуха М.С., Кобякова А.А., Миллионщикова Т.Д., Сазонов А.А., Сучилина З.А., Терский П.Н., , Фатхи М.О., Харламов М.А., Хорошилова Е.А., Цыпленков А.С.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
географический факультет, Москва, Россия

E–mail: mezozoya1@gmail.com

Экспедиция НСО кафедры гидрологии суши Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проходила на территории национального парка "Валдайский" с 26 января по 3 февраля 2012 г. Проводимые исследования продолжают работы 2010–2011 гг., в ходе которых были разработаны предложения по формированию системы  гидрологического мониторинга в пределах особо охраняемых природных территорий. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью развития мониторинга водных объектов парка, их слабой гидролого-гидрохимической изученностью и возрастающим ростом рекреационной нагрузки. В настоящее время гидроэкологическое состояние исследуемых озер и водотоков можно оценить как «условно-фоновое», они имеют минерализацию менее 200 мг/л и естественный для региона гидрокарбонатно-кальциевый состав. При проведении зимних исследований 2012 г. были решены несколько задач, сформулированных ранее при разработке системы гидрологического мониторинга:

– Выбраны репрезентативные рейдовые вертикали в исследуемых озерах. Они располагаются в глубоких частях озерных котловин. При выборе вертикалей использованы морфометрические характеристики озер, полученные в ходе летних исследований 2011 г.

– Обоснован состав гидрологических и гидрохимических наблюдений в выбранных репрезентативных пунктах. Для характеристики гидроэкологического состояния водных объектов предложено использовать такие показатели как температура и электропроводность воды, содержание растворенного кислорода, органических и биогенных веществ (валовый фосфор, аммоний и нитратный азот). В конце января 2012 г. теплозапас водной массы оз. Разлив (вдхр. Боровновской ГЭС) в среднем был в два раза больше, чем в южном плесе оз. Боровно, температура воды в придонных (20–25 м) горизонтах которого не превышала 2оС. Зимние наблюдения на оз. Разлив показали неблагоприятный кислородный режим в придонных горизонтах, обусловленный морфометрическими особенностями озера и большим количеством органических веществ, поступающих с его водосбора.

– Впервые выполненные зимние гидробиологические исследования показали, что биомасса зоопланктона в озёрах невелика, вследствие низкой температуры воды и малого количества пищи. При этом биомасса зоопланктона в оз.Разлив больше, чем в оз.Боровно (165 мг/м3 против 16-26 мг/м3 у поверхности), что, может быть объяснено более высокой температурой воды в оз.Разлив и, возможно, более высокой продуктивностью этого водоёма. Донные биоценозы большинства обследованных водотоков можно охарактеризовать как реофильные. С точки зрения чистоты воды большинство обследованных рек можно отнести (по методу Вудивиса) к категории чистых и очень чистых.

– Мониторинг грунтовых и подземных вод осуществлялся путем анализа вод колодцев в деревнях, расположенных по берегам оз. Боровно. Это, главным образом, ненапорные грунтовые воды и верховодка, поэтому в их химическом составе и минерализации наблюдается значительная сезонная изменчивость. Местоположение колодцев (на возвышенности или в понижениях рельефа) также во многом определяет химический состав их вод. Так, обнаруженное в ряде колодцев загрязнение вод биогенными элементами обусловлено их расположением ниже огородов и частных домов.