Накопление 3,4-бенз(а)пирена в  почвах   природно-техногенной зоны

Федченко Т.М., Гусакова М.Ю.,Сушкова С.И.

Студент (специалист), студент (магистр), аспирант

Южный федеральный университет,

факультет биологических наук, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: marika7788@mail.ru

Введение. В настоящее время главным аспектом экологических исследований агроландшафтов является оценка их состояния и прогноз экологической ситуации в сложившихся условиях техногенной нагрузки. Для решения этих задач необходим анализ данных по накоплению в компонентах экосистем таких поллютантов, которые могут служить индикатором состояния окружающей среды. Одним из таких веществ является поллютант 1 класса опасности 3,4-бенз(а)пирен – представитель полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), сильнейший канцероген, подлежащий обязательному экологическому контролю[1]. Основным источником загрязнения природной среды ПАУ является углеводородное топливо, сжигаемое в промышленных печах, транспортных двигателях. В результате выбросов канцероген попадает в атмосферу, водоемы, почву, растения и продукты питания.

Цель- изучение содержания 3,4–бенз(а)пирена в почвах природно-техногенной зоны на примере Новочеркасской ГРЭС.

Объекты и методы исследования: Для наблюдений в 2000 г. были заложены 10 мониторинговых площадок, расположенные от 1 до 20 км от ГРЭС. Точки отбора проб располагались в границах санитарно-защитной зоны вокруг НчГРЭС и по так называемому генеральному направлению – прямой, проходящей через ГРЭС в направлении с юго-востока на северо-запад. Исследуемые почвы: чернозем обыкновенный карбонатный, лугово-черноземная и аллювиально-луговая почвы. Определение содержания 3,4-бенз(а)пирена в почвах осуществлялось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Анализ полученных данных проб 2011 г. показывает, что в поверхностном слое (0-5 см) почв на всей территории обследования содержание 3,4-бенз(а)пирена превышает ПДК от 2 до 4 раз (ПДК 3,4-бенз(а)пирена в почве – 20 нг/г). Среди  6 площадок радиального направления максимальный уровень загрязнения зафиксирован на территории, расположенной наиболее близко (1,2 км) к источнику эмиссии. Концентрация 3,4-бенз(а)пирена здесь составляет 79 нг/г, что превышает ПДК в 4 раза. Остальные площадки радиального направления содержат изучаемый загрязнитель в концентрациях в 2,8 раз превышающих ПДК. По мере удаления от источника эмиссии концентрация 3,4-бенз(а)пирена в почве постепенно снижается. По линии «генерального направления» содержание поллютанта в поверхностном слое почвы изменяется от 56 нг/г – на расстоянии 1,6 км, до 7 нг/г – на расстоянии 20 км от источника эмиссии.

Таким образом, интенсивность накопления 3,4-бенз(а)пирена в почвах зависит от удаления и направления от основного источника загрязнения.

Литература

- Геннадиев А.Н. и др. Геохимия полициклических ароматических углеводородов в горных породах и почвах. М.: МГУ, 1996. 189с.