Проблема перегрузки беспроводной сети передачи данных: возможные пути решения

Шантуров Евгений Михайлович

Студент

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, факультет телекоммуникаций и радиотехники, Самара, Россия

E–mail: shanturov_zhenya@mail.ru

В последнее время чрезвычайно возрос спрос на услуги беспроводной связи. Количество абонентов сотовой связи в мире 6 миллиардов, причем по числу SIM-карт 225,1 миллиона в России. Из-за этого, проблемы перегрузки сети остро встали уже сейчас. Перед учеными и инженерами всего стоит проблема снижения нагрузки на сеть, а в условиях российских реалий, особенно сложна проблема ресурсного обеспечения.

Так как на практике сотовая связь встречается со случайными параметрами

как: различные препятствия на пути сигнала (дома, деревья), большое локальное скопление абонентов на одной базовой станции (вызванное массовым сосредоточением  людей). Необходимо тщательно спроектировать беспроводную сеть передачи данных, в которой будут учитываться различные факторы.

Варианты проектирования базовых станций являются предметом научных изысканий ученых. Так С.Н. Елисеев считает важным параметром при проектировании беспроводной сети передачи данных  число пользователей в зонах обслуживания отдельных базовых станций. На его основе в процессе частотно-территориального планирования определяется требуемое число радиочастотных каналов

При проектировании сети необходимо также уделить должное внимание техническим требованиям к системе, определению потребностей потребителя.

В сотовой сети применяются секторные антенны, позволяющие получить дополнительный выигрыш за счет пространственного или поляризованного разнесения. Эффективность использования частотного ресурса характеризуется коэффициентом эффективности η [3]:

η=KnNfTзкSΔFΔT,

где Kn - коэффициент повтора частот;

Nf - количество номиналов частот;

Tзк - время занятия канала;

S – площадь зоны обслуживания;

∆F – полоса используемых частот;

∆T – время работы канала.

Однако представляется, что недостатком указанной формулы имеет существенный недостаток, а именно не учитывается количество абонентов в момент нагрузки сети.

При оценке нагрузки и емкости в сотовых сетях так же пользуются моделью Эрланга для систем с отказами (вероятность поступления вызова в момент, когда все каналы заняты) [2].

pa=Ann!i=0nAii!.

Уравнение связывает один из важнейших показателей качества функционирования сети - вероятность отказа pa – со значениями нагрузки A и числа каналов n. Данная формула Эрланга является табулированной. Точное решение уравнения относительно нагрузки A невозможно. В то же время со сколь угодно высокой точностью оно может быть получено одним из методов приближенного решения нелинейных уравнений, например, с помощью итерационной процедуры Ньютона [2].

Статистическая эффективность сети характеризуется числом пользователей в расчете на один частотный радиоканал. Этот показатель зависит от числа каналов Nk, приходящихся на одну соту, и вероятности блокировки вызова.

Сначала определяют Aэрл – допустимую величину абонентской нагрузки, в зависимости от числа каналов Nk, при заданной вероятности блокировки. Далее по λ - нагрузке эрл, создаваемой одним абонентом, определяется общее число абонентов [1]:

N=Aλ,

и число пользователей на один частотный канал:

Nч=NNk.

На наш взгляд, данная формула имеет недостатки, так, в ней не учитывается площадь зоны покрытия.

Таким образом, для снятия нагрузки используют различные подходы, как разработка оптимальных тарифных планов, так и увеличенной пропускной способности аппаратуры, в некоторых случаях оператор понижает качество связи специально.

Проанализировав указанные выше предложения, представляется наиболее применимым подход, включающий в себя расчет по всем параметрам, таких как: площадь зоны обслуживания, число пользователей сети, количество частотных каналов. Их консолидация позволит решить насущную проблему, перед которой  столкнулась мобильная связь.

- Литература

- 1. Елисеев С.Н. Беспроводные сети передачи данных. М.:САЙНС-ПРЕСС, 2008. 136 с.

- 2. Гершман И.Р. Модели и методы расчета абонентской нагрузки в сотовых сетях. СПБ.: ТелекомПроект. 1999.

- 3. Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А. Сети и системы радиодоступа. М.: «Эко-Трейдз», 2005. 384 с.

- 4. http://www.metodolog.ru/00852/00852.html

Слова благодарности

Выражаю слова благодарности за возможность участия в конференции столь высокого уровня. Если мои тезисы не пройдут конкурсный отбор, очень хотелось бы участвовать в качестве слушателя. Для чего прошу выслать мне приглашение для возможности прохода в здания МГУ им. М.В. Ломоносова.