Влияние неионогенных и анионных ПАВ на реологические свойства нефти месторождения Северное Бузачи

Зайнуллина Ф.Т., Салихова Г.А.

Студенты

Башкирский государственный университет, химический факультет, г.Уфа, Россия

E-mail: zaynullina.f@yandex.ru

Характерной особенностью современной нефтеотдачи является увеличение в мировой структуре сырьевых ресурсов доли трудноизвлекаемых запасов, к которым относятся высоковязкие нефти.

Добыча и транспортировка таких нефтей осложняется интенсивным образованием асфальто-смолисто-парафиновых отложений. Поэтому улучшение реологических свойств высоковязких нефтей является одной из актуальных задач. Общепризнано, что наиболее эффективным способом борьбы с отложениями парафинов, смол и асфальтенов является применение химических реагентов - ПАВ и депрессорных присадок [1-3].

Данная работа посвящена изучению реологических свойств нефти месторождения Северное Бузачи (Казахстан), которая имеет следующий углеводородный состав (% масс.): парафино-нафтеновые углеводороды – 39,8; ароматические углеводороды – 45,3;  смолы – 13,1; асфальтены – 1,8. Динамическую вязкость нефти определяли на ротационном вискозиметре «Реотест-2» при скоростях сдвига от 3 до 1312 с-1 в температурном интервале 20-60 0С с реагентами сонпар, лапрол 6000, неонол, додецилсульфат натрия, энордет в количестве от 0,01 до 0,2% масс.

По реологическим кривым установлено, что нефть и ее композиции при низких температурах представляют собой пластичные жидкости. С повышением температуры характер течения меняется, нефть и ее компаунды приобретают свойства ньютоновской жидкости.

Выявлено, что при температуре 20 0С сонпар и лапрол в концентрации 0,05% масс. оказывают на нефть разбавляющий эффект - снижают ее вязкость.  Анионные ПАВ - додецилсульфат натрия и энордет повышают вязкость нефти. Видимо, анионные ПАВ оказывают десольватирующее действие на ассоциаты асфальтенов, т.е. разрушают сольватную оболочку. Поэтому асфальтеновые ассоциаты теряют устойчивость и коагулируют.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно заключить, что для улучшения реологических свойств нефти месторождения Северное Бузачи наиболее оптимальными являются неионогенные ПАВ - лапрол и сонпар.

Литература

- Глущенко В.Н., Шипигузов Л.М., Юрпалов И.А. Оценка эффективности        ингибиторов АСПО  //  Нефтяное хозяйство. –  2007. –  №5.

- Прозорова И.В., Юдина Н.В., Небогина Н.А., Лоскутова Ю.В., Волкова Г.И.     Подбор ингибирующей и депрессорной присадки для нефти Верхнечонского месторождения  //  Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. –  2010. –  №6.

- Ширяева Р.Н., Кудашева Ф.Х, Ковалева Л.А.,Гимаев Р.Н. Улучшение реологических  свойств высоковязких нефтей // Химия и технология топлив и масел. –   2005. –  №3.