Разработка новых тест-средств для определения серосодержащих соединений в углеводородных средах

Бегисова Л.Н.

Студент-магистрант

Российский Государственный Университет им. И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E-mail: mila-begisova@yandex.ru

Определение серосодержащих органических соединений в нефтепродуктах, особенно в топливах и бензинах представляет собой весьма актуальную задачу. Присутствие этих соединений в топливах при сжигании загрязняет атмосферу, выделяя оксиды серы, вызывая экологические проблемы. Минимально допустимое содержание общей серы по евро 5  не более 10 мг/кг. Содержание общей серы в бензинах и дизтопливах регламентировано постановлением правительства РФ.

В настоящее время для оперативного контроля качества различных веществ широко используются тест-методы и тест-средства химического анализа. При этом процедура  контроля  не требует особых знаний и навыков от  исполнителя и может быть проведена в полевых условиях на месте отбора пробы.

Существует множество методов определения серы, от классических химических, например, сжигание в бомбе или лампе с последующим титриметрическим или гравиметрическим окончанием, до современных инструментальных, включая ультрафиолетовую и рентгеновскую флуоресценцию. Но используемые методы либо весьма трудоемки («ламповый метод» - ЛМА, «бомбовый метод» - БМА), либо требуют сложного дорогостоящего оборудования  (РФА). Таким образом, требуется разработка метода, сочетающего достоинства быстроты РФА  и доступности ЛМА и БМА. Такими возможностями обладают тест-методы химического анализа.

В настоящей работе мы разрабатывали два типа тест-средств для определения серы в углеводородных средах: основанные на использовании индикаторных порошков способных давать цветные реакции с различными сероорганическими соединениями и микротитриметрический метод определения суммарной серы, после «мокрого сжигания» в жидкой фазе до сульфатов. Оба метода характеризуются высокой чувствительностью и простотой выполнения. Метод с применением индикаторных порошков позволяет определять по окраске до 5мг/л серы в бензинах и дизельных топливах. Микротириметрический метод отличается более высокой чувствительностью (примерно в 5 раз) и является абсолютным. Его чувствительность ограничивается в основном содержанием примеси сульфатов в пероксиде водорода, используемом для окисления серосодержащих соединений.

Для измерения спектров поглощения окрашенных соединений на поверхности индикаторных порошков нами использовался портативный отражательный спектрофотометр i1Pro. Кроме того мы использовали в качестве цветометрического измерительного прибора светодиодный сканер Canon.

При разработке микротитриметрического метода проведено изучение влияния содержания и природы растворителя на спектральные характеристики индикаторов – бисазопроизводных хромотроповой кислоты: карбоксиарсеназо, нитхромазо, ортанилового К, ортанилового НС, сульфоназо (III) и их комплексов с барием. Уточнены оптимальные условия для проведения микротитрования и выбраны оптимальные индикаторы.

Показана возможность создания тест-методов для определения в углеводородных средах как индивидуальных серосодержащих веществ, так  и группового тест-определения суммы серосодержащих соединений.