Влияние состава углеродной подложки на эффективность активации трития на катализаторе 5% Pd/C и его введения в органические соединения

Разживина И. А.

аспирант

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

irina.razjivina@yandex.ru

Современные материалы на основе углерода с добавками благородных металлов широко используются в качестве сорбентов для хранения водорода, и их состав и структура имеют существенное влияние на сорбционную емкость. Количество кислорода на поверхности сорбента может оказывать влияние на эффективность адсорбции водорода, его спилловера и взаимодействия с различными веществами. В настоящей работе исследовали влияние предварительной подготовки активированного угля с нанесенным палладиевым катализатором (5% Pd/C) на эффективность перемещения трития с катализатора на полимерные пленки полиамида (ПА), полиэтилена (ПЭ) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) через газовую фазу.

Для проведения реакции трития с полимерными пленками 5 мг катализатора 5% Pd/C помещали на дно стеклянного реакционного сосуда, а пленки длиной 12 см подвешивали вдоль оси реактора на расстоянии от края до катализатора 1 см. В сосуд напускали смесь водорода и трития (9:1) до давления 5,7 Па. Реакцию проводили нагреванием системы до 335 К в течение 25 минут. Затем пленки очищали от лабильного трития выдерживанием в дистиллированной воде от двух до трех недель. Радиоактивность контролировали при помощи цифровой авторадиографии на приборе Cyclone Plus с программным обеспечением OptiQuant. В реакцию вводили катализатор без предварительной обработки (1), а также с предварительной обработкой водородом в условиях: 6 Па, 335К, 25 мин (2); 3,5 кПа, 335 К, 25 мин (3); 4 кПа, 410 К, 40 мин (4).

При минимальной предварительной подготовке 5% Pd/C (2) нелабильная радиоактивность всех материалов оказалась в два раза выше, чем при использовании катализатора без обработки. Более длительная подготовка катализатора при 410 К в присутствии водорода (4) приводила к увеличению радиоактивности пленок в 10, 2,5 и 3 раза для ПА, ПЭ и ПЭТФ соответственно. В последнем случае эти величины составили 1,4±0,1, 0,050 и 0,15 мкКи/см2.

Выполнены квантово-химические расчеты при помощи программы HyperChem полуэмпирическим методом PM3 с использованием молекул коронена и окисленного коронена в качестве модельных соединений. Кластеры палладия смоделированы образованиями из пяти атомов. Оказалось, что перемещение с палладия на коронен с включением кислорода по сравнению с неокисленным короненом более энергетически выгодно как для атомов, так и для катионов водорода, что позволяет утверждать об облегчении спилловера водорода на окисленном угле, увеличении сорбционной емкости и повышению эффективности при каталитическом введении трития.

Таким образом показано, что предварительная подготовка катализатора, которая способствует удалению кислородсодержащих групп с поверхности угля, согласно квантово-химическим расчетам затрудняет спилловер трития по поверхности катализатора, но повышает эффективность его транспорта через газовую фазу.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-33-00589).