Влияние учитываемой зоны отражения

на напряжённость электромагнитного поля

Сорокин Б.С.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: sorokin.boris@physics.msu.ru

В настоящее время одним из самых популярных методов оценки напряжённости электромагнитного поля на заданной местности является трассировка лучей, основанная на геометрической оптике [1-3]. Однако необходимо заметить, что в приближении геометрической оптики существует множество допущений, которые не всегда выполняются на практике, что влияет на точность оценки [3]. Для увеличения точности имеет смысл применять более совершенные методы, основанные на физической оптике [4,5]. При этом совершается переход от многолучевого подхода к многозонному, в рамках которого вместо испускаемых источником лучей рассматриваются освещаемые (видимые из источника) зоны.

При переходе от многолучевого подхода к оценке напряжённости электромагнитного поля при распространении радиоволн к многозонному необходимо учитывать вычислительную сложность интегрирования по всем освещённым поверхностям, схожую с вычислительной сложностью учёта всех возможных лучей в многолучевом подходе [6].

Вместо интегрирования по всей поверхности было предположено, что основной вклад в итоговый результат вносит зона, расположенная непосредственно вблизи точки геометрического отражения луча. В рамках этих предположений был произведён численный эксперимент, в котором моделировалось пространство с одной границей раздела сред (воздух-земля). При этом использовалась модель, представленная в [7-9].

В рамках данного эксперимента сравнивались области квадратной и круглой форм с различными размерами. Размер зависел от длины волны и варьировался от одной длины волны до пятнадцати. Затем полученные данные анализировались для установления зависимости изменения на каждом шаге увеличения интегрируемой зоны для определения необходимости проведения дальнейшего увеличения интегрируемой зоны. В результате было установлено, что для дальней зоны достаточно интегрирования по зоне с характерным размером в три длины волны. Однако необходимо отметить, что в ближней зоне потребовалось уже интегрировать по области с характерным размером в семь длин волн для достижения схожего уровня относительной точности между шагами.

Благодаря полученному результату можно утверждать, что вместо интегрирования по всей видимой области, достаточно проинтегрировать только по вносящей существенный вклад области, что позволяет ускорить получение результатов без существенного вреда их точности. Также необходимо отметить, что размер данной области зависит от расстояния между основаниями передатчика и приёмника и уменьшается при увеличении оного.

Литература

- Appel A. Some techniques for shading machine renderings of solids. AFIPS Conference Proc. 32 (1968) pp.37-45

- Whitted T. An improved illumination model for shaded display. Proceedings of the 6th annual conference on Computer graphics and interactive techniques (1979).

- Tomas Nikodym. "Ray Tracing Algorithm For Interactive Applications" (June 2010). Czech Technical University, FEE.

- Марков Г.Т., Петров Б.М., Грудинская Г.П. Электродинамика и распространение радиоволн. Москва, Советское радио, 1979

- Марков Г.Т., Чаплин А.Ф. Возбуждение электромагнитных волн. – М.: Энергия, - 1967, 376 с.

- Proceedings of 4th Computer Graphics Workshop, Cambridge, MA, USA, October 1987. Usenix Association, 1987. pp 86–98.

- Сорокин Б.С. Многолучевое распространение радиоволн в лабиринтах в приближении физической оптики XXII международная молодёжная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», 2015, г. Москва

- Сорокин Б.С. «Использование леммы Лоренца для расчёта многолучевого распространения радиоволн в лабиринтных системах» XV Всероссийская школа-семинар «Физика и применение микроволн»

- Сорокин Б.С. Использование леммы Лоренца для оценки напряжённости электромагнитного поля в затенённых зонах лабиринтных систем XXIII международная молодёжная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», 2016, г. Москва