Фотокаталитическое разложение родамина Б в присутствии диоксида титана, допированного октаэдрическими галогенидными кластерными комплексами молибдена

Вегнер М. В.

Новосибирский государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева, Новосибирск, Россия

E–mail: vegnermargarita@gmail.com

В наши дни одной из наиболее острых проблем является проблема загрязнения воды органическими и неорганическими веществами. Одним из многообещающих способов устранения органических загрязнителей в воде является их фотокаталитическое разложение под воздействием солнечного света. Именно поэтому в настоящее время разработка экологически безопасных и эффективных фотокатализаторов является актуальной задачей.

Относительно недавно в литературе было продемонстрировано, что октаэдрические галогенидные кластерные комплексы молибдена проявляют достаточно высокую фотокаталитическую активность [1]. Однако основной проблемой применения таких комплексов является их слабая гидролитическая устойчивость, которая может быть решена путем включения кластерных комплексов в матрицу. В данной работе в качестве матрицы был выбран химически инертный и экологически безопасный диоксид титана TiO2 в кристаллической модификации анатаз, который также обладает фотокаталитической активностью. Комбинируя кластерные комплексы и анатаз, мы ожидали проявления синергетического эффекта.

Исходными кластерными комплексами выбраны (Bu4N)2[{Mo6I8}(NO3)6] и [{Mo6I8}(DMSO)6](NO3)4. В качестве методов получения материалов было использовано два подхода: (1) пропитка заранее полученного TiO2 раствором кластерного комплекса; (2) получение TiO2 в присутствии кластерного комплекса. Для изучения фотокаталитических свойств в качестве модельного красителя был выбран родамин Б, который проявляет высокую фотостабильность и хорошо растворим в воде. Наилучший результат показал анатаз, пропитанный кластерным комплексом [{Mo6I8}(DMSO)6](NO3)4, в присутствии которого краситель разложился за 60 минут.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-03-00140.

Литература

[1] Alexandre Barras et. al. // Applied Catalysis B: Environmental 2012, Vol. 123-124, 1-8.