Решётки слабонаправляющих волноводов для реализации квантовых случайных блужданий

Журавицкий С.А., Скрябин Н.Н., Дьяконов И.В., Страупе С.С., Кулик С.П.

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: sergzhuravickiy@gmail.com

С момента первой идеи квантового компьютера было предложено множество моделей и схем для его реализации, однако решение некоторых проблем, таких как стабильность работы и большой размер устройства, продолжают искать до сих пор. Как было теоретически показано [1, 2], одной из наиболее перспективных архитектур универсальных квантовых вычислителей являются квантовые случайные блуждания [3]. Экспериментально они были реализованы с использованием различных платформ, одной из которых являются волноводные решётки [4].

Квантовые случайные блуждания являются унитарным процессом, описывающим эволюцию первоначально локализованной волновой функции в периодическом потенциале. Показано, что даже в простейшем случае блужданий на одномерном графе можно получить полный набор операций с компактной квантовой логикой. Данная работа направлена на реализацию оптических логических гейтов на основе непрерывных (во времени) квантовых случайных блужданий фотонов в матрице слабонаправляющих волноводов.

Для практической реализации матриц оптических волноводов используют несколько подходов. В последнее время наиболее популярным стал метод фемтосекундной лазерной печати, который позволяет изготовить волноводы в прозрачных диэлектрических средах [5]. Однако, для изготовления качественных структур необходимо достигнуть контроля над изменением показателя преломления стекла в процессе записи волноводов. На данный момент в результате работы была собрана экспериментальная установка для измерения изменения величины показателя преломления стекла. Это может быть использовано для исследования зависимости основных характеристик структур (геометрия поперечного сечения, особенности изменений в материале, величина и распределение индуцированного показателя преломления), напечатанных фемтосекундным лазером, от энергии и длительности импульса, скорости печати и глубины фокусировки.

- Childs, A. M., Universal Computation by Quantum Walk, Phys. Rev. Lett. 102, 180501, (2009)

- Lahini, Y. et al., Quantum logic using correlated one-dimensional quantum walks. Npj. Quantum. Inform. 4, 2, (2018)

- Kempe J., Quantum random walks: An introductory overview, Contemporary Physics, 44:4, 307-327, (2003)

- Peruzzo A. et al., Quantum walks of correlated photons, Science 329, 1500–1503, (2010)

- Szameit A. and Nolte S., Discrete optics in femtosecond-laser-written photonic structures, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 43 (16) 163001, (2010)