Акустический метод детектирования нейтрино

в эксперименте KM3NeT-ARCA

Брусницын А.А.

Аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва

E–mail: aa.brusnicyn@physics.msu.ru

Изучение нейтрино высоких энергий является важной задачей в астрофизике и физике высоких энергий. Нейтрино — это важный инструмент для получения информации о различных галактических объектах, так как имеет крайне высокую проникающую способность по сравнению с другими космическими лучами. С целью их обнаружения строятся детекторы, чьи объемы порядка кубических километров. Основной метод, который используется в этих экспериментах, это регистрация вторичных частиц с помощью эффекта Вавилова-Черенкова. Однако поток частиц убывает с ростом энергии, что приводит к тому что для стабильного детектирования нейтрино с ультравысокими энергиями размер детектора в идеале должен быть порядка десятков кубических километров. Для черенковского метода эти размеры будет крайне сложно построить, так как эффективное расстояние между модулями детектора должно быть около 40-60 метров.

Акустический метод имеет длину поглощения звуковой волны на два порядка больше, что позволит создать детектор с гораздо большим рабочим размером и сравнительно невысокой ценой. Одной из целей сооружаемого детектора KM3NeT будет проверка эффективности данного метода.  Для регистрирования акустического сигнала будут использоваться гидрофоны Colmar DG0330, состоящие из сферического пьезокерамического элемента, с рабочей частотой от 5 до 90.000 Гц[1]. Пьезодатчик будет детектировать сигналы от нейтрино ультравысоких энергий, акустических маяков, биоисточников акустики, геоисточников и кораблей. Одна их основных проблем, не считая малых потоков нейтрино, заключается в выделении нужного сигнала среди акустического шума.

В данной работе будут рассмотрены данные расчетов для сечения взаимодействия нейтрино с энергией от 1017 до 1021 эВ. Будут показаны энергии, которые образуются после взаимодействия с нейтрино с водой, адронных и электромагнитных каскадов. Произведен расчет максимального давления, создаваемого каскадами с учетом подсчитанного диапазона[2] для скорости звука в водах Средиземного моря около берегов Сицилии в зависимости от глубины, соленость, температуры и других параметров. Приведены результаты расчета максимального давления, наблюдаемого на расстояние от 100м до 10км от центра адронного ливня.

Литература

1. G. Riccobene, M. Ardid, Positioning system for the KM3NeT Telescope

2. Брусницын А.А. Возможности акустической системы нейтринного телескопа KM3Net // Ученые записки физического факультета Московского Университета, том 2, с. 1820213-1-1820213-6