Проблема видности дифракционной картины в лазерной дифрактометрии эритроцитов

Лебедева М.С.

Студентка 3 курса

Московский государственый университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

e-mail: 2mary.lebedeva@gmail.com

Одной из важных характеристик крови является распределение эритроцитов по размерам. Любое отклонение от нормы по этому параметру может свидетельствовать о наличии у человека серьезных заболеваний: некоторых видов анемий, поражений печени, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других. Именно этим обусловливается актуальность измерения данного параметра.

Сегодня большой интерес вызывает лазерная дифрактометрия —метод исследования биологических объектов микроскопических размеров, основанный на явлении дифракции света. При попадании лазерного пучка на частицу или ансамбль частиц, размеры которых соизмеримы с длиной световой волны, происходит рассеяние лазерного излучения. В дальней зоне прямой дифракции возникает дифракционная картина (ДК), затем проводится ее численная обработка.

Распределение по размерам характеризуется шириной распределения. В теоретических работах лаборатории была установлена связь между данным параметром и видностью ДК в районе первого минимума интенсивности [2].

При проведении измерений важно, чтобы клетки сохраняли свою естественную форму. Для этого используется влажный мазок (суспензия из эритроцитов в стеклянной кювете). Для получения наиболее точных результатов необходим алгоритм его правильного приготовления.

Целью данной работы была проверка воздействия различных факторов на видность ДК: концентрации клеток и фиксатора (глутаровый альдегид) в суспензии эритроцитов, способ ее заливки в кювету, наличие альбумина на стенках кюветы, а также ряд других параметров.

В данной работе сделан вывод, что для создания монослоя разреженных клеток (именно такое условие требуют теория и эксперимент) [1], оптимальной долей эритроцитов в суспензии является 1/1000 (кровь разводится в PBS). При таком разведении количество фиксатора в растворе должно составлять 0,02%. Клетки лучше сохраняют форму при капиллярном методе заливки суспензии. Покрытие стенок кюветы альбумином способствует требуемой ориентации эритроцитов. В эксперименте также был учтен способ перемешивания компонент суспензии и время, в течение которого ее лучше использовать.

Благодаря исследованию причин, влияющих на состояние эритроцитов во влажном мазке, возникает возможность качественного проведения эксперимента и получения более точных данных о разбросе клеток по размерам.

Литература

- С. Ю. Никитин   Рассеяние лазерного излучения в однородных газовых и жидких дисперсных средах. Дисс. … докт. ф.-м. наук.  Москва, 2015.

- С. Ю. Никитин, А. Е. Луговцов, А. В. Приезжев, В. Д. Устинов Связь видности дифракционной картины с дисперсией размеров частиц в эктацитометре // Квантовая электроника. 2011. Т. 41, №9, стр.  843-846.