Вольтамперометрическое определение циперметрина и бетулина на модифицированном графитовом электроде

Нурпейис Енлик, Богословский В.М.

Аспирант 3-го года обучения

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия

E-mail: enlik.nurpeiis.94@mail.ru

Циперметрин –нейротоксический яд, атакует нервную систему человека, подавляет иммунную систему, вызывает рак и обладает высокой инсектицидной активностью и фотостабильностью[1,2]. Бетулин – пентациклический тритерпеноид, обладающий рядом ценных биологических активностей, комплексно воздействующих на все системы организма [3].

Как правило, существует широкий спектр высокоэффективных методов, которые используются для определения циперметрина и бетулина, но в последнее время для их определения стали широко использоваться электрохимические методы, в частности, вольтамперометрия. Данный метод отличается хорошей воспроизводимостью результатов, точностью, высокой селективностью, что дает возможность применять их в медицине и в пищевых продуктах.

Модификация поверхности графитовых электродов позволяет значительно повысить чувствительность вольтамперометрического определения органических соединений. При изучении поведения бетулина и циперметрина на графитовых электродах (ГЭ) чувствительность была неудовлетворительна поэтому целью данной работы выбор новых модификаторов для увеличения чувствительности метода. Впервые нами получены аналитические сигналы бетулина и циперметрина на графитовом электроде, модифицированный мезопористым углеродом методом инверсионной вольтамперометрии.

Исследования проводились на компьютеризированном комплексе типа «СТА». В качестве рабочего электрода для создания электрохимического сенсора использовали графитовую подложку. Нами предложен новый способ получения модификатора на основе мезопористого углерода. Разработан новый способ модификации ГЭ для определения бетулина и циперметрина и подобраны основные условия (концентрация мезопористого углерода и время контакта модификатора с ГЭ) для разработки вольтамперометрической методики их определения. Изучена зависимость аналитического сигнала бетулина от концентрации и времени контакта модификатора с графитовой поверхностью и выбраны рабочие условия на фоне 0,1н NaOH. Получены вольтамперограммы с чувствительностью превышающие в 2-3 раза по сравнению с графитовым электродом. Аналогичные исследования проведены с циперметрином на фосфатном буфере. Таким образом нами предложен новый способ получения бетулина и циперметрина на ГЭ модифицированный мезопористым углеродом и данные исследования будут использованы для разработки методики их определения в медицине и в пищевой промышленности.

Список литературы

- H. Jin-xia,L. Yan-fang, L. Jing, P. Chen,H. Zhen,D. Hong-yan, X. Li-chun Toxic effects of cypermethrin on the male reproductive system: with emphasis on the androgen receptor// J. Appl. Toxicol., 2013, 33, P. 576-585.

- H. Chaaieri Oudou,Rosa M. Alonso,Rosa M. JimeÂnez Voltammetric Study of the Synthetic Pyrethroid Insecticides Cypermethrin and Deltamethrin and Their Determination inEnvironmental Samples// Electroanalysis 2001, 13 № 1 , P. 72-77.

- Толстиков Г.А., Флехтер О.Б., Шульц Э.Э., Балтина Л.А., Толстиков А.Г. Бетулин и его производные. Химия и биологическая активность // Химия в интересах устойчивого развития. 2005. Т.13. С.1–30.