Комплексобразование пертехнетат-аниона с соединениями гуанидинового ряда: исследование закономерностей в рамках систем жидкостной экстракции

Лексина У.М.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: leksina_ulyana@mail.ru

Важной стадией при переработке высокоактивных отходов (ВАО) является выделение технеция из смеси радионуклидов. Ввиду большого количества возможных валентных форм, претерпевая окислительно-восстановительные превращения в ходе разделительных процессов, технеций «размазывается» по всей схеме разделения, и является мешающей примесью в ходе всего процесса разделения ВАО. Таким образом, поиск новых высокоэффективных комплексообразователей для выделения технеция из смеси ВАО на первых стадиях разделения, где он присутствует в виде пертехнетата TcO4- — актуальная на данный момент проблема.

В настоящей работе было проведено исследование координационных свойств ряда соединений гуанидинового ряда (GUA) с точки зрения их применения для экстракционного выделения пертехнетат-аниона из водной среды. Была исследована растворимость ряда GUA в различных органических растворителях; для определения среды проведения экстракции: для дальнейших экспериментов был выбран 3-нитро-α,α,α,-трифтортолуол («Ф-3»).

Установлена зависимость экстракционных параметров системы от содержания азотной кислоты, исследовано подавление экстракции пертехнетата по мере увеличения содержания азотной кислоты, определены сольватные числа лигандов, а также проведены сравнительные исследования способов выделения пертехнетата, описанных в литературе [1, 2, 3] , и проведен модельный эксперимент с аликватом-336 в условиях тестирования GUA для сопоставления их эффективности.

Также были проведены эксперименты для определения влияния присутствия в водной в фазе катионов металлов — америция, европия, плутония и уранил-катиона — которые могут провоцировать конкурентное образование анионных комплексов с гуанидиновыми лигандами и проведено сравнение результатов коэкстракции с результатами для аликвата- 336.

Литература

1. Landgren, A., Liljenzin, J. O. Extraction behaviour of technetium and actinides in the aliquat-336/nitric acid system// Solvent Extraction and Ion Exchange. 1999, №17(6). p. 1387-1401.

2. H. Stephan, R. Berger, H. Spies et al. Efficient phase transfer of pertechnetate with bicyclic guanidinium compounds// Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1999, №242(2). p. 399-403.

3. Rohal, Kristina M., Van Seggen, Dawn M., Clark, Jennifer F.et al. Solvent extraction of pertechnetate and perrhenate ions from nitrate-rich acidic and alkaline aqueous solutions// Solvent Extraction and Ion Exchange. 1996, №14(3). p. 401-416.