Получение водорода совмещенной матричной и паровой конверсией пропан-бутановой смеси

Старостин А.Д.,1,2 Озерский А.В.2,3

Студент, 3 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия

2ФИЦ ХФ РАН, Москва, Россия

E–mail: SAlD.2000@mail.ru

В последнее время становятся актуальными технологии, позволяющие получать водород для последующего использования в электроэнергетике и других отраслях. Совмещенная матричная и паровая конверсия углеводородов в водородсодержащий газ может стать одним из перспективных способов получения водорода, процесс некаталитический, протекает в автотермическом режиме и обладает высокой удельной воспроизводимостью. При данных условиях возможна конверсия богатых топливом смесей [2, 3]. Источником углеводородов может служить пропан-бутановая фракция, которая транспортируется намного легче, чем природный газ и водород. Благодаря этому, возможно получать водород непосредственно в местах использования и тем самым способствовать развитию распределенной энергетики.

В качестве окислителя для совмещенной матричной и паровой конверсии пропан - бутановой смеси использовался атмосферный воздух. Исследования проводились при изменении значений основных параметров процесса: начального соотношения топлива и окислителя, давления внутри конвертора и расхода исходной смеси.

Таким образом была определена область параметров для дальнейшей оптимизации процесса, при которой наблюдается стабильное горение пропан-бутановой смеси. Получен синтез-газ с содержанием H2 – 11,5%об, СО – 13,5%об, СО2 - 4,7%об при удельном расходе топливной смеси 58 л/ч на 1 см2 поверхности матрицы и коэффициенте избытка окислителя α=0,36.

В продуктах конверсии, кроме основных компонентов синтез-газа, образуется небольшое количество ацетилена ( 0,5 – 1%об), который в дальнейших процессах получения нефтехимических продуктов снижает активность катализатора. Добавление водяного пара к исходной смеси позволяет в 2-3 раза снизить содержание ацетилена в синтез-газе, что экспериментально показано в данной работе.

В результате, были впервые проведены исследования совмещенной матричной и паровой конверсии пропан-бутановой смеси в синтез-газ в пилотном масштабе. При исследуемых условиях наблюдалась полная конверсия углеводородов С2+ и кислорода. Суммарное содержание СО и Н2 в забалластированном азотом синтез-газе составляет более 25%.

Литература

1. Арутюнов В.С., Савченко В.И., Седов И.В. Экспериментальное исследование конверторов природного газа в синтез-газ на основе проницаемых объемных матриц. 2016, ЖПХ. 89, Вып. 11, 1450-1458.

2. Nikitin A.V., Ozersky A.V. Matrix conversion of natural gas to syngas: The main parameters of the process and possible applications. 2019, Chemical Engineering Journal. 377. 120883.

3. Озерский А.В., Зимин Я.С., Никитин А.В. Матричная конверсия компонентов ПНГ в синтез-газ. 2020, ISBN 978-5-6044508-1-9.