Оценка контрольных уровней содержания техногенных радионуклидов в воде для биоты Баренцева моря

Росновская Н.А.1,2

Студент, 1 курс магистратуры

1Обнинский институт атомной энергетики – филиал

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»,

г. Обнинск, Российская Федерация

Инженер

2Научно-производственное объединение «Тайфун», г. Обнинск, Российская Федерация

E-mail: rosnovskaya@rpatyphoon.ru

В Баренцевом море находится достаточное количество потенциальных радиационно-опасных источников. В настоящий момент превышений концентраций радионуклидов на данной территории не зафиксировано. Значения удельных активностей содержания 137Cs, 239+240Pu, 90Sr в воде и компонентах морской биоты, полученные по результатам российско-норвежского мониторинга, позволяют рассчитать коэффициенты перехода и контрольные уровни, которые обеспечат защиту обитателей Баренцева моря в случае утечки радионуклидов. В качестве референтных организмов были выбраны: рыба (треска), моллюск (мидия), водное растение (фукус) и морское млекопитающее (гренландский тюлень). Полученные коэффициенты перехода радионуклидов из воды в морскую биоту сравнили с мировыми значениями из рекомендаций [1], основанных на данных МАГАТЭ [2].

Коэффициенты перехода 137Cs, 239+240Pu, 90Sr в рыбе составили 93, 262, 12 л/кг соответственно; в моллюсках: 51, 1180, 21 л/кг; в морских растениях: 69, 732, 19 л/кг; в морских млекопитающих: 63, 222, 14 л/кг. Большинство коэффициентов перехода коррелируют со значениями из рекомендаций [1]. Коэффициент распределения 137Cs между водой и донными отложениями составил 426 л/кг; по 239+240Pu 189610 л/кг; по 90Sr 443 л/кг.

Рассмотрена динамика изменения коэффициентов перехода из воды в рыбу Баренцева моря с 1992 по 2020 год. Тренда повышения или понижения на графике не наблюдается, что указывает на установление равновесия между компонентами морской среды.

Контрольные уровни содержания 137Cs, 239+240Pu, 90Sr в морской воде для рыбы по данным мониторинга составили: 878; 1; 4370 Бк/л; для моллюсков: 5530; 2; 14500 Бк/л; для водных растений: 920; 0,4; 1360 Бк/л; для морских млекопитающих: 115; 0,1; 439 Бк/л. Таким образом, контрольные уровни радионуклидов в морской воде составили: 137Cs – 115; 239+240Pu – 0,1; 90Sr – 439 Бк/л.

С использованием полученных контрольных уровней рассчитали индексы загрязнения воды Баренцева моря.  Существенный вклад в полученные индексы загрязнения внес радионуклид 239+240Pu.

Литература

1. Оценка радиационно-экологического воздействия на объекты природной среды по данным мониторинга радиационной обстановки. Рекомендации. Р 52.18.820–2015. Обнинск, ФГБУ «НПО «Тайфун», 2015. 60 с.

2. Sediment Distribution Coefficients and Concentration Factors for Biota in the Marine Environment. IAEA Technical Reports Series No. 422. IAEA, Vienna, 2004.