Оценка интенсивности пылегрязеобразования в городской среде в разных климатических зонах России

Шевченко А.В.1,2, Селезнев А.А.1,2, Малиновский Г.П.1, Ярмошенко И.В.1

Аспирант

1Институт промышленной экологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия

2Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,

Институт фундаментального образования, Екатеринбург, Россия

E–mail: av.shev98@gmail.com

Цель исследования – оценить интенсивность осадкообразования в крупных городах, расположенных в разных климатических зонах России. Предполагается, что существует различие величины в зависимости от климатических условий местности.

Для оценки интенсивности пылегрязеобразования была использована модель USP (Urban Sediment Production), методы которой подробно представлены в работе [1]. USP учитывает воздействие на городские покрытия атмосферных осадков, поверхностного стока в период снеготаяния, шипованных и нешипованных шин.

Для каждой климатической зоны в качестве модельного участка применялась одна модель типичного городского ландшафта жилых многоэтажных кварталов – EURL (Elementary Urban Residential Landscape) [1, 2].

В каждой климатической зоне был выбран крупный город, с учетом условий которого были проведены модельные расчеты: субтропическая (г. Сочи) – 0,86 кг/м2/год, умеренно-континентальная (г. Воронеж) – 0,53 кг/м2/год, континентальная (г. Тюмень) – 0,61 кг/м2/год, резко-континентальная (г. Красноярск) – 0,61 кг/м2/год, муссонная (г. Владивосток) – 0,55 кг/м2/год, субарктическая (г. Норильск) – 0,65 кг/м2/год.

В табл. 1 представлены вклады функциональных зон EURL в величину USP.

Таблица 1. Вклад функциональных зон EURL в величину USP

| Функциональная зона | Климатическая зона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Субтропическая | Континентальные | Муссонная | Субарктическая |
| Дорога | 30% | 65% | 53% | 72% |
| Газоны | 20% | 12% | 13% | 9,1% |
| Тротуары | 1,8% | 0,6% | 1,1% | 0,5% |
| Дворовой проезд | 5,6% | 4,0% | 5,2% | 3,5% |
| Нелег. парковка | 24% | 8,0% | 15% | 7,1% |
| Дет. площадка | 18% | 11% | 12% | 8,1% |

Модельные расчеты показали, что (1) дорога является основным источников пылегрязеобразования, (2) наибольший вклад дорога вносит в континентальных и субарктической зонах, (3) на автомобили приходится около 25% всего пылегрязеобразования в городской среде, (4) величина USP выше в зонах с сравнительно большим количеством атмосферных осадков (например, г. Сочи осадков >1500 мм/год).

Определено, что величина USP зависит от климатических условий напрямую (количество атмосферных осадков) и опосредовано (длительность эксплуатации автотранспорта, оборудованного шипованными шинами).

Литература

[1] Shevchenko A.V., Seleznev A.A., Malinovsky G.P., Yarmoshenko I.V. Modeling Sediment Production in Urban Environments: Case of Russian Cities. GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY. 2023;16(4):144-155. https://doi.org/10.24057/2071-9388-2023-3022

[2] Yarmoshenko I., Malinovsky G., Baglaeva E., Seleznev A. A Landscape Study of Sediment Formation and Transport in the Urban Environment. Atmosphere. 2020; 11(12):1320. https://doi.org/10.3390/atmos11121320