Оптимизация калориметра типа SPACAL для экспериментов на ускорителях LHC и SPS с увеличенной светимостью

Гуляева В.В.11, Анохина А.М. 21 , Холоденко С.А. 32

1студент, 2научный руководитель, 3научный сотрудник

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия, 2НИЦ “Курчатовский институт”, ИФВЭ, 
Московская обл., Протвино, Россия
E–mail: guliaeva.vv19@physics.msu.ru

Существенная модернизация LHC позволит расширить текущую физическую программу и откроет возможности для изучение физики вне Стандартной Модели (СМ) за счет увеличения светимости до 5,0·1034cm2c-1 и потенциально до 7,5·1034cm2c-1. Интегральная светимость в режиме HL-LHC или HiLumi  составит 4000 fb-1[1].

Увеличение светимости вызовет соразмерное увеличение радиационных нагрузок на все детекторные комплексы, работающие на LHC. По этой причине, необходима модернизация подсистем детекторов, первоначально не рассчитанных на повышенные нагрузки [2].

Была поставлена задача подробно смоделировать работу электромагнитного калориметра типа SPACAL с учетом оптических эффектов  с помощью программного комплекса GEANT4. SPACAL — это калориметр, который представляет собой цельный блок поглотителя (абсорбер), пронизанный сцинтилляционными волокнами с полным внутренним отражением,   вдоль направления развития ливня (рис.1).

| Рис. 1. 4 ячейки электромагнитного калориметра типа SPACAL, объединенные световодом. Размер ячейки калориметра 3×3cm2 вызывает определенные технические сложности, связанные с подключением электроники. Для решения этой проблемы было предложено объединить 4 ячеек SPACAL общей электронной базой, тем самым сократить количество каналов. Поэтому симметричная конструкция световода была разделена на 4 части. Это существенное изменение потребовало дополнительной оценки эффективности световода, равномерности засветки ФЭУ и вычисления энергетического разрешения калориметра. Для задач определения свойств регистрируемых частиц важно было определить ''дифференциальную'' эффективность модуля SPACAL, т.е эффективность регистрации сигнала в виде оптических фотонов, полученных от каждого из волокон. Для оценки такой эффективности использовалось отношение количества фотонов, зарегистрированных ФЭУ, к количеству фотонов, достигших конца модуля SPACAL (на выходе из каждого отдельного волокна и, соответственно, на входе в световод). При выборе оптимальной геометрии необходимо учитывать общую (интегральную) эффективность световода и равномерность засветки ФЭУ. |  |
| --- | --- |
| Рис. 2. Слева: двумерное ''дифференциальное'' распределение эффективности световода в плоскости xy 4 ячеек SpaCal — 22×22. Справа: двумерное ''дифференциальное'' распределение равномерности засветки ФЭУ в плоскости xy 4 ячеек SpaCal — 22×22. |  |

Для каждой конфигурации геометрии световода было вычислено энергетическое разрешение калориметра. На рис.3 изображен пример зависимости энергетического разрешения от энергии первичного электрона (1-90 ГэВ). На основание данных расчетов проведена оценка влияния неоднородности световода на энергетическое разрешения, как функция энергии налетающей частицы. Сделан вывод о нецелесообразности компоновки 4-х ячеек SPACAL под общую электронную базу.

Рис. 3. Зависимость энергетического разрешения от энергии первичного электрона. Слева: энергетическое разрешение для идеального световода (равномерный сигнал от каждого волокна). Справа: энергетическое разрешение для симметричного световода с основанием ФЭУ 18×18 mm2.

Литература

- High luminosity large hadron collider HL-LHC / G. Apollinari [и др.] //arXiv preprint arXiv:1705.08830. — 2017.

- Schmidt B. The High-Luminosity upgrade of the LHC: Physics and Technology Challenges for the Accelerator and the Experiments // Journal of Physics: Conference Series. Т. 706. — IOP Publishing. 2016. — С. 022002.