Разработка модуля «Экорад-Почва» в ПС ЭКОРАД

Титкова Л.Д.

Младший научный сотрудник

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики

Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: titkova@ibrae.ac.ru

В ИБРАЭ РАН ведётся разработка программного средства ЭКОРАД, одной из задач которого является оценка доз на население при различных сценариях водопользования. В ПС ЭКОРАД реализованы принципы расчета миграции радионуклидов в компонентах окружающей среды и по пищевым цепочкам, а также оценки доз, изложенные в рекомендациях МАГАТЭ [1-3]. Дозы на население формируются по различным путям воздействия за счет внешнего облучения в результате пребывания в зоне водопользования и за счет внутреннего облучения за счет потребления продуктов питания, произведенных на орошаемых территориях и заливных лугах и питьевой воды, а также за счет ингаляционного поступления. В рекомендациях МАГАТЭ расчет удельной активности радионуклида в почве был ограничен одним типом почвы с заданной плотностью и толщиной эффективного слоя. В разработанном вспомогательном модуле «Экорад-Почва» расчет удельной активности радионуклида в почве возможен для различных видов почв согласно государственному реестру почвенных ресурсов России [4]. Загрязнение растения из почвенных горизонтов происходит за счет абсорбции радиоактивных элементов, имеющихся в почвенном растворе, этот процесс называется «корневое поглощение» или переход из почвы в растение. В качестве входных параметров для расчета удельной активности радионуклидов в продуктивной части растения используются: тип почвы, содержание гумуса в пахотном горизонте, гидролитическая кислотность, содержание подвижного фосфора, обменного калия и содержание минеральных форм азота, данные по среднегодовым температурам и осадкам, режиму полива. Полученные значения коэффициентов перехода радионуклидов из почвы в продуктивную часть растения являются входными параметрами для расчета доз для человека в ПС ЭКОРАД.

Литература

- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Радиационная защита и безопасность источников излучения: международные основные нормы безопасности //Серия норм безопасности МАГАТЭ, № GSR Part 3. – 2014.

- International Atomic Energy Agency (IAEA). Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment, Safety Reports Series No. 19, IAEA, Vienna, 2001.

- International Atomic Energy Agency (IAEA). Handbook of Parameter Values for the Prediction of Radionuclide Transfer in Terrestrial and Freshwater Environments/ Technical Reports. – Series № 472. – Vienna: IAEA, 2010.

- Государственный реестр почвенных ресурсов России, утверждённый на расширенном заседании секции земледелия и растениеводства Научно-технического совета Минсельхоза России [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://egrpr.esoil.ru/content/1sem.html – свободный.