Эколого-морфологический анализ почвенного покрова территории памятника природы «Нижне-Банновский»
Ташкинов А.В.1, Жернякова А.А.2, Назарова Т.В.2, Попова Т.Д.2
Ассистент1, магистрант2
Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия
E-mail: tashkinov.tstu@mail.ru
В рамках проекта «Флотилия плавучих университетов», в составе которого находится «Плавучий отряд им. В.И. Вернадского» был проведен отбор проб почвы на территории памятника природы «Нижне-Банновский» с целью проведения анализа по физико-химическим и морфологическим параметрам.
Для изучения почвенных горизонтов на исследуемой территории был подготовлен шурф глубиной 98 см, представленный на рисунке 1.
[image: image1.jpg]



Рис.1 - Профиль шурфа с указанием почвенных горизонтов

Горизонт A1 глубина до 7 см. Содержит большое количество тонкодисперсного и сгусткового темно-серого и бурого гумуса. Из растительных остатков преобладают бурые полуразложившиеся формы.
Горизонт A1' глубина до 35 см. Характеризуется снижением гумусированности и степени агрегированности, упрощением строения микроагрегатов, снижением растительных остатков, карбонатность горизонта проявляется зонально.

Горизонт A1'' глубина до 92 см. Материал агрегирован слабо. По составу карбонатно-глинистый с низкой оптической ориентацией. Микрозоны гумусированной почвы приурочены к крупным растительным остаткам. Преобладают трещины и биогенные поры. Вниз по профилю резко увеличивается степень окарбоначенности, появляются обширные зоны с преобладанием кристаллического кальцита.

Горизонт AD глубина до 98 см. Глинисто-карбонатный горизонт с массивной структурой, каналами и трещинами. Кристаллический кальцит равномерно распределен в материале основы, характерны отдельные крупные кристаллы мела.
Для проведения лабораторных исследований были отобраны 7 образцов почвы, согласно ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»[1].
Качественный анализ образцов проводился в соответствии с предъявляемыми требованиями и методиками [2, 3, 4, 5].
Результаты определения актуальной и обменной кислотности анализируемых образцов, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Показания кислотности

	Анализируемая проба
	Актуальная кислотность
	Обменная кислотность

	Проба №1
	6,459
	6,422

	Проба №2
	6,463
	6,361

	A1
	6,407
	6,330

	A1'
	6,504
	6,369

	A1''
	6,541
	6,363

	AD
	6,549
	6,383

	Проба №4
	6,274
	6,373


Основными определяемыми химическими показателями являлись ионы Cl-, SO42-, Pb2+, результатам анализа, можно сделать вывод, что содержание данных ионов в анализируемых образцам ниже предела обнаружения качественного метода анализа.
Проведенное исследование позволяет оценить уровень антропогенного воздействия на почвы территории памятника природы «Нижне-Банновский» с последующим отслеживанием динамики изменения данных территорий.
Литература
1. ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. – М.: Стандартинформ, 2018.
2. ГОСТ 26423-85. Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки. – М.: Издательство стандартов, 1985.
3. ГОСТ 26426-85. Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке [Электронный ресурс]. – Доступ: https://docs.cntd.ru/document/gost-26426-85, свободный. – (Дата обращения: 26.02.2025).
4. ГОСТ 26425-85. Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке. – М.: Издательство стандартов, 1985.
5. Якунина, И.В., Пещерова, О.В. Экология [Электронный ресурс]. Лабораторные работы. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016.
