Предварительная оценка точности локализации грозовых очагов с помощью однопунктового грозопеленгатора.

Адамова Екатерина Евгеньевна

Студент

«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»

Физико-технический институт, Якутск, Россия

katyaadamova01@gmail.com

Однопунктовый грозопеленгатор – экономичный и доступный метод мониторинга гроз в труднодоступных регионах, таких как Якутия, где реализация развернутой грозопеленгационной сети затруднена. Он позволяет эффективно отслеживать грозовые очаги, помогая в предупреждении пожароопасных ситуаций.

Данная работа направлена на изучение принципа действия грозопеленгатора StormTracker (Boltek Co.) и анализ архивных данных 2020 года для оценки погрешностей в определении местоположения грозовых очагов в центральной части Якутии путем сравнения с данными мировой системы грозопеленгации.

Были поставлены следующие задачи:

1. Изучить инструментальные методы наблюдения грозовой активности.

2. Рассмотреть принцип работы однопунктового грозопеленгатора и проанализировать архивные данные по грозовой активности в центральной Якутии.

3. Оценить точность определения местоположения грозовых очагов путем сравнения с данными мировой системы грозопеленгации

В работе проведен анализ локализации регистрируемых грозопеленгатором грозовых очагов двумя грозопеленгационными системами: StormTracker и мировая сеть WWLLN. Обработка, визуализация и вычисления данных выполнены с применением Microsoft Excel, Python, Google Earth Pro и ПО лаборатории РИМ ИКФИА СО РАН.

Наличие грозы на местности за каждые сутки в 2020 г. показали оба прибора, т. е. качественно вариации грозовой активности по обоим приборам совпадают. Имеются различия в количественных значениях грозовых разрядов за сутки, что объясняется разной эффективностью детектирования приборов. В сезонном ходу по данным StormTracker выделяются 4 дня с интенсивными грозами (более 8 тыс. зарегистрированных грозовых разрядов). В дни с самыми интенсивными грозами количество зарегистрированных WWLLN разрядов составляло менее 10% от количества разрядов, зарегистрированных StormTracker. Наибольшее количество импульсов грозовых разрядов было зарегистрировано 13 июля 2020 г. В среднем после фильтрации по расстоянию более 38 км объем данных уменьшился на 9%. Это связано с технологическими ограничениями однопунктового грозопеленгатора, который шумам и неопределенным импульсам присваивает расстоянию значение близкое к 0.

Таким образом сравнение данных StormTracker и сети WWLLN позволило оценить функциональность первого прибора, принимая, что WWLLN более точно описывает положение грозового очага. Анализ показал, что однопунктовые грозопеленгаторы эффективны в определении грозы на местности в области радиусом до 480 км, но точность по азимуту и расстоянию следует подвергать последующей корректировке.

Литература

1.	Козлов В.И., Муллаяров В.А., Васильев А.Е. Характеристики грозовых очагов по инструменталь-ным наблюдениям в Якутии в 1993-2001 гг. // Метеорология и гидрология. 2003. N2. C. 39-45.

2.	ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения Российской академии наук: официальный сайт. – Якутск. – URL: https://ikfia.ysn.ru/odnopunktovye-grozopelengatory-dalnomery/ (дата обращения: 28.03.2025).

3.	Тарабукина Л. Д., Козлов В. И. Параметры радиоимпульсов многокомпонентных молний «облако–земля» в северо-восточной Азии //Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана. – 2016. – Т. 52, №. 3. – С. 309-309.