Моделирование движения минеральной частицы в вихревом потоке жидкости

Усова А.Ф., Яковлев Б.В.

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова,

физико-технический институт, Якутск, Россия

E–mail: alinoo2@mail.ru

При разработке устройств обогащения полезных ископаемых и определение его параметров привлекают методы математического моделирования. Крутонаклонный концентратор является устройством гравитационного обогащения полезных ископаемых [1, 2, 3], основанный на разделение минералов в потоке воды. Разработан в лаборатории обогащения полезных ископаемых ИГДС СО РАН.  Рабочая поверхность концентратора представляет собой наклонную поверхность с рифлями по которой подается поток воды вместе с частицами минералов. В процессе обогащения в межрифленном пространстве рабочей поверхности образуется область вихревого движения жидкости. Задачей настоящей работы является разработка физической и математической модели движения минеральной частицы в вихревом потоке жидкости. Физическая модель представляет собой поток жидкости, совершающий вихревое аксиально симметричное стационарное движение вокруг оси симметрии, в который влетает минеральная частица сферической формы, определенного размера и массы. Математическая модель движения частицы включает уравнение движения частицы

mr=F=mg+Fv+N+Ff

где r – радиус вектор частицы, r – ускорение частицы, m – ее масса, g -ускорение свободного падения земли, Fv -сила действия потока воды (определяется как Fv=a(vv-vxex)), - a коэффициент пропорциональности зависящий от формы и массы частицы, vv- скорость потока воды, vxex – x – компонента скорости частицы. N=mgcosα⋅sinαey+mgcos2αez - сила реакции опоры. Ff=fNvv – сила трения о поверхность.

Составлена задача Коши – система обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, которая решается методом Рунге-Кутты.

В результате расчетов получены законы движения и изменения скорости частицы, с помощью которых построена траектория движения частицы.

Литература

- Burt R. The role of gravity concentration in modern processing plants // Minerals Engineering. 1999. Vol. 12. Iss. 11. Р. 1291-1300.

- Алгебраистова Н. К., Макшанин А. В., Бурдакова Е. А., Самородский П. Н., Маркова А. С. Разработка стадиальной гравитационной схемы извлечения благородных металлов // Обогащение руд. 2015. № 2. С. 3–7. DOI: 10.17580/or.2015.02.01

- Филиппов В.Е., Еремеева Н.Г., Слепцова Е.С., Саломатова С.И. Крутонаклонный концентратор. Пат. РФ № 2001101048/03, Патентообладатель ИГДС СО РАН. 2003. Бюл. №1.