Обработка и анализ ионосферных данных станции Якутск: в годы максимума и минимума солнечной активности

Васильева Мария Геннадьевна

студент

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Физико-технический институт, Якутск, Россия

E-mail: vasilevamasha2002@gmail.com

Ионосфера  играет важную роль в радиосвязи и навигации, из-за содержания в ней заряженных частиц. Изучение поведения ионосферы в различные периоды солнечной активности позволяет лучше понять физику этого слоя атмосферы и влияние на распространение радиоволн. Якутск   находится в Арктической зоне, в области наиболее чувствительной к солнечной активности, поэтому в годы ее максимума наблюдается значительное повышение параметров ионосферы, а в период солнечного минимума приводит к ее снижению. Эти факторы влияют на распространение радиоволн в преимущественно коротковолновом диапазоне.

Ионосферная станция Якутск оснащена цифровым ионозондом DPS-4, которая работает методом вертикального зондирования. Импульсный радиосигнал направляется вертикально вверх с помощью направленной антенны, так как передатчик и приемник расположены в одной точке, сигнал отражается от ионосферы и фиксируется приемником, тем самым получаем отраженную высоту слоя ионосферы. Этот метод является самым распространенным для изучения верхних слоев атмосферы и ближнего космического пространства.

Сравнительный анализ ионосферных параметров, таких как: критическая частота слоя F2, действующая высота, минимальная частота, показывают, что в зависимости от солнечной активности ионосфера более динамична и неоднородна и влияют на распространение радиоволн. Таким образом данные ионосферной станции Якутск демонстрирует четкую зависимость между фазами солнечного цикла, что важно для понимания и влияния солнечной активности на радиосвязь в высокоширотной ионосфере.

Литература

1.Руководство по ионосферным, магнитным и гелиогеофизическим наблюдениям. Часть I. Ионосферные наблюдения. РД 52.26.817-2015

2.Руководство URSI по интерпретации и обработке ионограмм: пер. с анг. Москва. Наука, 1977г.

3.Физика ионосферы. Б.Е.Брюнелли, А.А.Намгаладзе. Москва. Наука, 1988г.

4. https://ikfia.ysn.ru/portativnyj-tsifrovoj-ionozond-dps-4/  «Портативный цифровой ионозонд DPS-4»