Устройство для температурного мониторинга среды

Слепцов Андрей Анатольевич

Студент

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Физико-технический институт, г.Якутск, РФ

E-mail: andrewslep1029@gmail.com

Для беспроводной передачи температуры с датчиков на смартфон используются модули Bluetooth. Настройка модулей для передачи данных осуществляется через протокол UART.  Особенности настройки модуля Bluetooth различных модификаций для передачи данных приведены в работе [1]. Известны устройства передачи температуры с датчиков на смартфон, где в качестве управляющего микроконтроллера используется Arduino. Пример, такого устройства приведен в работе [2]. Такие конструкции на Arduino несколько громоздки и не экономичны по потребляемому току.

Нами предлагается компактное устройство с малым потреблением тока для контроля температуры от двух датчиков. Такое устройство можно использовать для контроля температуры «улица-дом» без частых замен источников питания.

В данном устройстве в качестве микроконтроллера используется экономичный и дешевый микроконтроллер PIC16F628, с встроенным протоколом UART для обмена данными с периферийными устройствами. Разработана программа на языке СИ в среде MP Lab IDE для двухточечного беспроводного термометра. В качестве радиочастотного модуля использовался Bluetooth HC-06, а датчики температуры - цифровые датчики DS1820.

Натурные испытания показали работоспособность устройства до расстояния в 40 м на открытой местности с внешней антенной. Ток потребления в режиме отображения температуры составляет порядка 8 мА.

Данное устройство может быть использовано в быту жителями северных регионов для контроля температуры в доме и наружной температуры воздуха с помощью смартфона, с установленным на нем приложения-терминала для связи по блютуз. Своевременный контроль за температурой на улице позволит избежать переохлаждений и связанными с ними неприятностей в зимнее время года.

Литература:

1. Ескин А.В, Жмудь В.А., Трубин В.Г Беспроводный удлинитель последовательного порта на базе радиоканала Bluetooth // Автоматика и программная инженерия, № 2 (4), 2013, С. 42-47.

2. https://remotexy.com/ru/examples/temperature (13.06.2024).