Численное моделирование радиационно-кондуктивного теплообмена в ледяном покрове

Егорова Г.Н., Саввинова Н.А., Тимофеев А.М.

аспирант, зав.кафедрой «Теплофизика и теплоэнергетика», профессор

Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, Физико-технический институт, Якутск, Россия

E-mail: fluke_fgn@mail.ru

Исследование физических процессов происходящих в снежно-ледовых системах представляет особый практический интерес с точки зрения освоения Арктических территорий. Отдаленность и отсутствие надежных транспортных артерий делают Арктику зависимой от зимних дорог, позволяющих лишь в течение нескольких месяцев перебрасывать объемные грузы и тяжелую технику по протяженным ледовым трассам. В весеннее время, под действием усиливающегося солнечного излучения ледовый слой начинает становиться нестабильным. В целях прогнозирования состояния ледового слоя в имеющихся условиях, следует изучить методы, которые позволили бы наиболее точно описать снежно-ледовые модели.

Изучению взаимодействия льда, снежного покрова, атмосферы и солнечного излучения посвящены достаточно много работ. Наиболее полное описание процессов льда и снега представлены в монографии Красс М.С. и Мерзликина В.Г., а также в работах Домбровского Л.А. и Кохановского А.А. приведены результаты моделирования оптических свойств для рассеивающего слоя снега и льда и расчета температурного поля обусловленного совместным переносом энергии теплопроводностью и излучением без фазового перехода.

Оптические свойства снега и льда характеризуются сильной зависимостью от длины волны излучения [1−3], в частности, сильным поглощением в инфракрасном спектре, в то время как коротковолновое (солнечное) излучение может проникать в неё на глубину десятков сантиметров.

В данной работе рассмотрена численная реализация радиационно-кондуктивного теплообмена в слое льда без учета рассеяния.  Математическая постановка включает в себя уравнение нестационарного теплопереноса:

cρ∂T∂t=∂∂yλ∂T∂y-qrft=mt+St+εt                                                                    (1)

начальные и граничные условия:

t=0:       T=T0ft=mt+St+εt                                                                     (2)

y=0:       -λ∂T∂y=αTa-T+qνSrft=mt+St+εt                                                 (3)

y=l:       T=Tlft=mt+St+εt                                                                     (4)

Были приняты следующие расчетные значения: Та= - 20℃, ТR= - 50 0,8м ≤ l ≤ 1м, n(льда)=1,31. Коэффициент отражения на верхней границе льда варьировался, и был принят равным 0,063 и 0,5. Оптические параметры в зависимости от диапазона солнечного излучения представлены в табл.1 [4].

Таблица 1. Оптические параметры в зависимости от диапазона солнечного излучения

| № | Длина волны, мкм | Частота, с-1 | Плотность падающего потока излучения q*v, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 – 0,750 | 4∙1014 - ∞ | 140 |
| 2 | 0,750 - 3 | 1∙1014 - 4∙1014 | 150 |
| 3 | 3 - ∞ | 0 - 4∙1014 | 150 |

На рис.1 а и б представлены полученные значения распределения температурного поля в слое льда.

а                                                                                       б

Рисунок 1. Распределение температуры в слое льда в различные моменты времени в зависимости от коэффициента отражения.

Как следует из графика распределения температуры (рис1.а и б) при значении коэффициента отражения на поверхности льда равном 0,063 – поглощение падающего излучения сильно влияет на температуру в глубоких слоях, увеличивая температуру вблизи подложки. Это происходит из-за большего поглощения падающего излучения.

Выполнено численное исследование радиационно-кондуктивного теплообмена в ледяном покрове. Метод и соответствующий алгоритм решения учитывают селективность оптических свойств. Из полученных результатов следует, что коэффициент отражения влияет на подповерхностный нагрев в слое льда.

Литература

- Оцисик М.Н. Сложный теплообмен. М.: Мир, 1976. 616 с

- Красс М.С., Мерзликин В.Г. Радиационная теплофизика снега и льда. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1990. 261 с.

- Рубцов Н.А., Тимофеев А.М., Саввинова Н.А. Комбинированный теплообмен в полупрозрачных средах. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. 198 с.

- Тимофеев А.М. Моделирование радиационного нагрева снежно-ледяного покрова // Теплофизика и аэромеханика, 2018. Т. 25. №5. С.797 – 804.