Разработка прототипа электролизера для процесса генерации газа брауна в щелочном электролизере с использованием солнечных панелей

Петров М.Д., Боякинов Е.Ф.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Физико-технический институт, Якутск, Россия
E-mail: maratosipov132@gmail.com

Представлен щелочной электролизер с рабочей мощностью 300 Вт с возможностью сбора электрофизических и термодинамических параметров. В качестве щелочи электролита использованы растворы NaOH и KOH. Представлены результаты измерения термодинамических параметров в зависимости от тока, напряжения, температуры раствора щелочи, концентрации щелочи в электролите. Оценены и оптимизированы формулы получения коэффициентов полезного действия электролизера для различных концентраций щелочи в растворе.

Концепция электролиза давно известна и актуальна сегодня не только в «зеленой» энергетике, но и освоении планет [1-3]. Существуют проекты по освоению Марса - MOXIE. Это – проект по использованию прибора с мощностью в 300 Вт для получения кислорода на Марсе, который работает по принципу электролиза. Одной из способов получения водорода это получение водорода на крупных предприятиях путем разложения воды с затратой на ядерную энергию, транспорт водорода к центрам его потребления и распределение с последующим его использованием в качестве топлива. Для электролиза воды в условиях низких температур автоматически подразумеваются меры теплоизоляции и обеспечением температур в районе [0÷100℃]. Основным препятствием на пути развития водородной энергетики является экономика, а также необходимость их безопасного хранения.

Электролизер собран из стали марки AISI304 – всего 13 листов (площадь одного =0.2 м2). Стальные пластины изолированы тепломорозокислотощелочестойкой резиной и заливаются электролитом. Использованы растворы дистиллированной воды и щелочи от АО «Экос-1» качества ХЧ: 1) NaOH, 2) KOH. Концентрация необходимо раствора щелочи должна быть в согласии с формулой:

| n=mKOHmH2O+mKOH⋅100% | (1) |
| --- | --- |

В случае если необходимо изменять концентрацию, масса дистиллированной остается постоянной, можно добавлять щелочь в раствор. При добавлении щелочи происходит тепловая реакция, которая приводит к росту температуры раствора. Сила тока и количество носителей заряда в электролите напрямую зависят от температуры. Поэтому для поддержания одинаковых условий все измерения проводились при температурах от 33 до 35 градусов по цельсию. В качестве источника энергии может быть использован прототип солнечной электростанции из работы. [4]

Таким образом, разработана и оптимизирована методика производства маломощного щелочного электролизера для производства газа Брауна, предлагаемая схема может быть применена для плавки и прогрева материалов, максимальная температура предположительно 2235℃. Также исследованы нюансы работы щелочного электролизера. Оптимальная концентрация рекомендуется 15% щелочи. Скорость генерации при подаче 300 Вт составляет около 0,4 л/мин. Рекомендуемые температурные условия электролита: 60÷70℃.

Литература

- Von Hofmann A. W. Introduction to Modern Chemistry, Experimental and Theoretic: Embodying Twelve Lectures Delivered in the Royal College of Chemistry, London. – Walton and Maberley, 1865.

- David M., Ocampo-Martínez C., Sánchez-Peña R. Advances in alkaline water electrolyzers: A review //Journal of Energy Storage. – 2019. – Т. 23. – С. 392-403.

- Bilgen E. Solar hydrogen from photovoltaic-electrolyzer systems //Energy conversion and management. – 2001. – Т. 42. – №. 9. – С. 1047-1057.

- Исследование функционирования солнечных панелей с учетом климатических особенностей Якутии / М. Д. Петров, А. В. Матвеева, С. И. Шамаев [и др.] // Якутская межрегиональная исследовательская школа. – Казань : Общество с ограниченной ответственностью "Бук", 2024. – С. 15-28. – EDN RZGTWN.