Оценка токсичности графеноксидного аэрогеля на зеленую водоросль Scenedemus quadricauda

Агаблев П.П., Протопопов Ф.Ф., Алексеев А.А.

Студент, доцент, к.б.н., доцент, к.б.н., доцент

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,
Физико-технический институт, Якутск, Россия

E-mail: protopopov_fedor@mail.ru

Графеноксидные аэрогели представляют собой перспективные наноматериалы, находящие применение в различных областях – от очистки воды до биомедицины. С увеличением производства таких материалов возрастает риск их попадания в водную среду, поэтому крайне важно оценить их влияние на водные экосистемы. Зеленые микроводоросли, в частности Scenedesmus quadricauda, широко используются в качестве тест-объектов при биотестировании воды благодаря высокой чувствительности к токсикантам и важной роли в водных пищевых цепях [2, 3]. Настоящее исследование направлено на оценку токсического воздействия графеноксидного аэрогеля на S. quadricauda с использованием современных методов биотестирования, а именно анализа индукции флуоресценции хлорофилла (ИФХ) водорослей.

Тест-объектом была зеленая одноклеточная водоросль Scenedesmus quadricauda представленная в виде ценобиев (4 клетки), выращенная в стандартных условиях день ночь 14/10 ч при температуре 20 ℃ и освящении 50-70 мкмоль квантов света / (м2с). Культивирование проводили в среде BG11, затем пересаживали на бедную среду Успенского №1 без добавления микроэлемента железа (хилата). Использовали графеноксидный аэрогель в концентрациях 17, 50 и 150 мг/л и бихромат калия (10⁻⁷–10⁻⁴ моль/л) как контрольный токсикант. Исследование проводили в 3 биологических повторностях. Измерение ИФХ проводилась на временных промежутках экспозиции 3, 24, 48, 72 ч и 7 суток. Токсичность оценивали анализом OJIP-кривой ИФХ (JIP-тест), регистрацией световых кривых, AquaPen-P AP 100-P (P.S.I., Чехия) и PhytoPAM (Heinz Walz GmbH, Германия), соответственно, и измерением оценкой прироста культуры водорослей с помощью измерения оптической плотности на двулучевом спектрометре Lambda 750S (Perkin Elmer, США). Иследования проводились по стандартной методике с небольшими модификациями [1].

Предварительные результаты выявили дозо- и время-зависимое токсическое воздействие графеноксидного аэрогеля. Значительное снижение максимальной эффективности фотосистемы 2 (ФС2) наблюдалось уже через 24 часа при концентрации 150 мг/л, достигая 20–30% к 72 часам. Наибольшая токсичность аэрогеля отмечена на 7 сутки, когда произошло почти полное угнетение роста водорослей при концентрации 150 мг/л. Эталонный токсикант бихромат калия подтвердил ожидаемую чувствительность водорослей.

Графеноксидный аэрогель проявляет токсическое воздействие на Scenedesmus quadricauda, выраженное в подавлении роста и фотосинтетической активности. Флуоресцентные параметры ФС2 оказались чувствительными индикаторами токсического воздействия, позволяя выявить сублетальные эффекты еще на ранних стадиях воздействия. Результаты свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований для оценки экологических рисков графеновых наноматериалов.

Литература

1.	Жмур Н.С., Орлова Т.Л. Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей. ФР.1.39.2007.03223. – М.: Акварос, 2007.

2.	Маторин Д.Н., Тодоренко Д.А., Братковская Л.Б., Алексеев А.А. Влияние бихромата на параметры индукции флуоресценции хлорофилла зеленых водорослей // Естественные и технические науки. 2018. № 2. С. 14–16.

3.	Тодоренко Д.А., Маторин Д.Н., Алексеев А.А. и др. Изучение токсичности сульфата меди и наночастиц серебра с использованием флуоресценции микроводорослей Scenedesmus quadricauda // Вестник РУДН. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности. 2014. № 1. С. 25–32.