КАЙЭНМЫВААМСКИЙ РУДНЫЙ УЗЕЛ: ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ ПО ГЕОХИМИЧЕСКИМ ДАННЫМ, МИНЕРАЛОГИЯ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

И.А. Калько, Е.А. Власов, В.Ю. Прокофьев

Кайэнмываамский рудный узел выделен в пределах Центрально-Чукотского сектора Охотско-Чукотского вулканогенного пояса (ОЧВП). Для структур ОЧВП характерны золото-серебряные месторождения эпитермального типа (Купол, Валунистый, Двойной и др.), которые лидируют по годовой добыче золота и серебра, добываемых на Чукотке. Рудный узел относится к Энмываамской вулкано-тектонической депрессии, сложенной вулканогенными образованиями среднего и кислого состава. Породы представлены: эмунеретской свитой (риолит-базальтовая формация), эргываамской свитой (риолитовая формация), энмываамской свитой (базальт-трахибазальтовая формация). Анадырский разлом северо-восточного простирания и оперяющие его северо-западные разломы являются главными рудоконтролирующими структурами.

На площади известны проявления и пункты минерализации золота, серебра, меди, молибдена, полиметаллов. Наиболее изученными объектами на территории являются месторождение Арыкэваам и проявление Тэлевеем. Фактическим материалом послужили результаты геохимических работ по сети 250х50, опытно-методические исследования на Арыкэвааме и Тэлевееме, штуфное опробование рудных образований.

Отмечается ослабление вторичных ореолов золота и серебра: коэффициент остаточной продуктивности меньше единицы (для золота 0,1, для серебра 0,4). Сопоставимые коэффициенты получены и на других золото-серебряных месторождениях в Охотско-Чукотском вулканогенном поясе [1].

По результатам геохимических работ по сети 250х50 м в окрестностях проявлений Арыкэваам и Тэлевеем установлены перспективные на выявление золото-серебряного оруденения аномалии, которые были заверены штуфным опробованием.

Вторичные ореолы золота и серебра образуют крупные блоки: простирание структур северное, северо-западное. Локальные максимумы концентраций золота и серебра локализуются в протяженные (до 1 км) и точечные структуры. Отмечается высокая пространственная взаимосвязь между распределением золота и серебра во вторичных ореолах рассеяния. В аномальных концентрациях во вторичных ореолах выявлены Pb, Zn, As, Mo, Mn, Cu, B и др.

По результатам корреляционного анализа по вторичным ореолам выделены два типа рудопроявлений: на первом отмечается корреляция между Au-Ag-As-Mo (Левый Кайэнмываам), на втором – Au-Ag-Pb-Zn-Cu (Срединный). По характеру корреляционных связей Левый Кайэнмываам аналогичен месторождению Арыкэваам, тогда как участок Срединный по корреляционным связям отвечает проявлению Тэлевеем.

На месторождении Арыкэваам по штуфному опробованию установлена корреляция между Au, Ag, Pb, Zn, As, Mo, Cu, Se, Te. В рудных пробах на проявлении Тэлевеем установлена корреляция между Au, Ag, Cu, Pb, Se, Te. Оценка уровня эрозионного среза с помощью геохимических показателей дает следующие оценки: на проявлении Арыкэваам – среднерудный-верхнерудный срез, на проявлениях Тэлевеем, Срединный, Левый Кай – среднерудный-нижнерудный. Оценка ресурсов узла по геохимическим данным высокая. По выявленным геохимическим ореолам будут намечены дальнейшие горные работы.

В богатых пробах с участков Арыкэваам, Тэлевеем, Лев. Кай оценка температур гомогенизации флюидных включений дала значения от 136 до 369oC, флюиды отличаются низкой соленостью от 0,2 до 1,4 мас. % в экв. NaCl, что не противоречит данным, полученным ранее [2].

Рудная минерализация представлена следующими минералами: пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, борнит, самородное золото, акантит, электрум, сульфосоли серебра, минералы ряда пирсеит-полибазит, оксиды марганца, молибденит, теллуриды (Au, Ag, Ni, Bi), селениды (Au, Ag, Pb, Bi). Особый минералогический интерес представляют пробы с теллуридами: в них установлены борнит-подобные фазы, испытавшие сложный распад твердого раствора. В этих фазах и виде самостоятельных выделений присутствуют Ag-Bi-Se-содержащие алтаит и галенит, гессит, акантит, петцит, самородное золото, волынскит AgBiTe2. По серебряным минералам отмечается развитие пленок хлораргирита AgCl. Среди минералогических редкостей в образцах установлены теллуровисмутит, кавацулит (Bi2Te2Se), хемусит (Cu6MoSnS8). Похожее золото-теллуридное оруденение установлено на проявлении Сентябрьское [3].

Литература:

1. Хорин Г.И., Соколов С.В. Прогнозная оценка ресурсов полезных ископаемых по данным литохимической съемки. //Геохимические методы при геологическом картировании. Сбор. ИМГРЭ. 1985. С. 50-70

2. Волков А.В., Прокофьев В.Ю., Савва Н.Е., Сидоров А.А., Бянкин М.А., Уютнов К.В., Колова Е.Е. Рудообразование на Au-Ag-эпитермальном месторождении Купол, по данным изучения флюидных включений (Северо-Восток России)//Геология рудных месторождений. 2012. Т. 54. №4 С. 350-359

3. Николаев Ю.Н., Прокофьев В.Ю., Аплеталин А.В. и др. Золото-теллуридная минерализация Западной Чукотки: минералогия, геохимия и условия образования // Геология рудных месторождений. 2013. Т. 55, № 2. С. 114–144.