ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ВОДОУДЕРЖИВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ

И.Ю. Григорьева, Г.А. Саркисов

Нефть и нефтепродукты относятся к наиболее распространенным загрязнителям природной среды, которые вызывают существенные изменения в химическом составе, свойствах и структуре грунта. Достаточно широко в настоящее время при рекультивации нефтезагрязнённых территорий, как в мировой практике, так и в России, используются биологические методы. В частности методы фиторемедиации, основанные на восстановлении нарушенных территорий с помощью травянистой растительности. Изменение состава, строения и свойств загрязнённых грунтов во многом будет сказываться на росте и развитии растительности на рекультивируемых территориях. В связи с этим приобретает особую актуальность необходимость оценки влияния возникающих изменений на рост и развитие растений, и в особенности, на изменение водоудерживающей способности грунтов, поскольку рядом авторов [1; и др.] отмечается, что торможение развития растений и их гибель при углеводородном загрязнении происходит в результате нарушения поступления воды, питательных веществ, а также кислородного голодания. Принимая во внимание тот факт, что методы фиторемедиации применяются на заключительных этапах рекультивации загрязнённых территорий (при достижении пороговых значений содержания загрязнителя, ниже которых возможен рост растительности), в данной работе была поставлена цель оценки влияния низких концентраций углеводородного загрязнения на водоудерживающую способность  дисперсных грунтов (в связи с прогнозом роста высших растений).

Водоудерживающая способность грунтов - зависимость между капиллярно-сорбционным давлением влаги (Pв) и влажностью (W) Рв = f(W) (или основная гидрофизическая  характеристика, ОГХ), функция - зависящая от состав, свойства и структуры грунта. Данная зависимость широко используется в почвоведении и грунтоведении для характеристики водоудерживающей способности грунтов. Она является своеобразным водно-физическим «паспортом» грунта [3]. Все то, что приводит к изменению состава, свойств и структуры грунта, приводит и к изменению его кривой водоудерживания, поэтому по ней можно оценить ряд эколого-геологически значимых показателей. Среди наиболее важных - оценка способности грунта удерживать воду различными силами, доступности воды растениям, содержания воды в влагопроводящих и влагосохраняющих порах, влагопроводности грунтов, удельной поверхности и порового пространства грунта и т.д.

Объекты и методы исследования.

Для исследования были подготовлены модельные смеси путем смешивания кварцевого песка и каолиновой глины. В экспериментальных исследованиях были использованы четыре типа модельных смесей, которые соответствовали по гранулометрическому составу: песку, легкой супеси, легкому суглинку и глине пылеватой. В качестве загрязняющего вещества использовали дизельное топливо. Экспериментальное определение водоудерживающей способности проводилось с помощью метода равновесного центрифугирования, модифицированного профессором факультета почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова А.В.  Смагиным [2]. Взятый за основу метод центрифугирования был доработан нами с учетом особенностей нефтезагрязнённых грунтов и апробирован на соответствующих моделях грунтовых смесей.

Результаты и их обсуждение.

- Проведенные экспериментальные исследования на примере дизельного топлива позволяют заключить, что жидкие углеводороды в концентрациях порядка 1% от массы грунтов незначительно повышают их водоудерживающую способность.

- Предположено, что одним из механизмов повышения водоудерживания при адсорбции жидких углеводородов обеспечивается формированием дополнительного ПАВ-барьера, способствующего стабилизации тонкодисперсных частиц от коагуляции и связыванию влаги за счет свободной поверхностной энергии.

- Снижение доступности и подвижности влаги при углеводородном загрязнении наряду с его токсическим воздействием, по-видимому, являются важным физическим механизмом ингибирования роста и развития растительности в особенности для грубодисперсных грунтов.

Список литературы.

- Гилязов М. Ю. Опыт рекультивации земель, загрязненных нефтепромысловыми сточными водами/ М. Ю. Гилязов// Повышение эффективности элементов зональных систем земледелия в ТАССР: тез. докл. конф. - Казань, 1988. – 188 с.

- Смагин А.В., Садовникова Н.Б. Влияние сильнонабухающих полимерных гидрогелей на физическое состояние почв легкого гранулометрического состава. – М.: МАКС Пресс, 2009. - 209 с.

- Шеин Е.В. Курс физики почв.: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 432 с.